| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Sistema de propulsión en vehículos Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Semiejes, juntas homocinéticas y sistemas de propulsión en vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Evaluar sobre los semiejes, juntas homocinéticas, tricetas y su función en la transmisión de torque en vehículos, así como su instalación, mantenimiento y posibles fallas asociadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Cuál es la función principal de los semiejes en un vehículo? |  |  | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Los semiejes conectan el diferencial con la caja de cambios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Los semiejes permiten el giro de las ruedas sin transmitir torque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Los semiejes transmiten el torque del diferencial a las ruedas motrices. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Los semiejes reducen la fricción entre las ruedas y la suspensión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Cuál de los siguientes componentes se encuentra en una junta homocinética? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Rodamientos de rodillos cónicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Sector estriado interno y externo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Manzana externa, manzana interna y canastilla con bolas de acero. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Sistema de pasadores y chavetas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué característica distingue a las juntas homocinéticas de las juntas universales? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Las juntas homocinéticas requieren mayor lubricación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Las juntas homocinéticas generan variaciones de velocidad al transmitir el torque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Las juntas homocinéticas se utilizan exclusivamente en vehículos pesados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Las juntas homocinéticas permiten transmitir el torque sin variaciones de velocidad. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuál es la principal función del guardapolvo en un sistema homocinético? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Evitar la entrada de agua y suciedad en la junta homocinética. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Aumentar la fricción para mejorar la estabilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Facilitar el desplazamiento de los rodillos en la triceta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Reducir la temperatura del semieje al girar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿En qué tipo de vehículos es más común encontrar juntas universales en el sistema de propulsión? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Vehículos de pasajeros urbanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Vehículos con tracción en las cuatro ruedas. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Motocicletas y ciclomotores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Vehículos eléctricos de última generación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Qué problema puede generar una mala alineación de las ruedas en relación con los semiejes? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Desgaste prematuro de los semiejes y posible desajuste en el diferencial. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Mayor eficiencia en la transmisión del torque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Reducción en el consumo de combustible del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Aumento en la velocidad de giro de los semiejes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Cuál es la principal ventaja de las tricetas sobre las juntas homocinéticas en semiejes internos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Permiten cambios en la dirección de las ruedas motrices. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Generan menor fricción y requieren menos lubricación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Son más simples y permiten un centrado preciso del eje. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción d) |  | Reducen la necesidad de engrase en los rodamientos de las ruedas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Cuál es el tipo de rodamiento más utilizado en la instalación de semiejes en ruedas delanteras? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Rodamientos de rodillos cónicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Rodamientos de una sola pista de bolas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Rodamientos de doble pista de bolas. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción d) |  | Rodamientos de aguja con pasadores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué puede ocurrir si se elevan demasiado los vehículos con semiejes homocinéticos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | El torque del diferencial aumenta, mejorando la tracción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Los semiejes se ajustan automáticamente a la nueva altura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Los semiejes pueden salirse de su alojamiento o desgastarse prematuramente. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción d) |  | La suspensión del vehículo deja de ser necesaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Cómo se desmonta una triceta en caso de mantenimiento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Aplicando presión con un martillo de goma para soltar el rodamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Retirando el seguro que sujeta el eje estriado dentro de la triceta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Opción c) |  | Cortando el guardapolvo y liberando el sistema de ajuste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Calentando la junta homocinética para expandir el metal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 11 |  | Las juntas homocinéticas permiten la transmisión del torque sin variaciones de velocidad, facilitando el movimiento de la suspensión y dirección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 12 |  | El desgaste de los semiejes no afecta el funcionamiento del diferencial ni la estabilidad del vehículo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 13 |  | Los ejes rígidos se utilizan principalmente en vehículos pesados, como camiones y buses, ya que transmiten la fuerza de manera directa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 14 |  | El sistema de tricetas se caracteriza por utilizar bolas de acero en lugar de rodillos para la transmisión del torque. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 15 |  | Un mantenimiento adecuado de los semiejes incluye revisión de grasa, inspección de los guardapolvos y ajuste de las abrazaderas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Opción c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión de Estilo |  |  |
| Revisión Asesor metodológico |  |  |